Test Project

Skill 16: Electronics

Embedded Programming

Submitted by:

Bong Soo, Kim KR

Contents

Contents	2

Test Project Files/Documentation	3

Introduction	3

Description of project and tasks	3

Instructions to the Competitor	5

Task 1	5

Task 2	6

Task 3	7

Task 4	7

Task 5	8

Task 6	8

Task 7	8

Task 8	9

Task 9	9

Document/File Submission Checklist	10

Test Project Files/Documentation

이 테스트 프로젝트 모듈은 다음과 같은 문서/파일로 구성됩니다:

SEM2020_TP16_EP_KR.docx	(현재 파일)

EP_Starting_Point	(Truestudio 프로젝트)

SEM2020_TP16_EP_Demo.hex	(Hex 파일 모든 과제가 완성된)

SEM2020_TP16_EP_Task Board.pdf	(Task Board 회로도/PCB)

WSC2017_TP16_EP_CPU Board.pdf	(CPU Board 회로도)

Datasheets	(Datasheets)

Introduction

이 테스트 프로젝트는 가스레인지를 시뮬레이션합니다.

Description of project and tasks

| 1 | 가스레인지의 상태를 표시하는 LCD | 6 | 자동 온도 조절 모드 스위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 가스레인지의 불을 표현하는 LED_RING | 7 | 불의 세기를 설정하는 가변저항 |
| 3 | 알람/경보음을 울리는 부저 | 8 | 자동 온도 조절 모드의 설정온도를 표시하는 LED |
| 4 | 알람 온도를 설정하는 스위치 | 9 | 안전 잠금 스위치 |
| 5 | 가스레인지를 ON/OFF하는 스위치 | 10 | 물체의 유무를 감지하는 CDS |

이 가스레인지는 물체의 유무를 감지하여 물체가 있을 때만 불의 세기를 높일 수 있는 안전 센서, 일정 온도를 넘어서면 가스레인지를 OFF하는 과열 방지 기능, 설정한 온도를 자동으로 유지하는 자동 온도 조절 모드, 설정한 온도가 되면 알려주는 알람 기능, 가스레인지를 사용하지 않을 때 안전하게 잠금하는 기능 등의 여러가지 기능을 가지고 있습니다.

기본적인 가스레인지 동작은 토글 스위치로 가스레인지를 ON/OFF하고 가변저항으로 불의 세기를 조절합니다. LED_RING은 불의 세기에 따라 디스플레이됩니다.

온도는 온도차와 불의 세기에 따라 항상 변화합니다. 물체 유무 감지는 CDS를 사용하여 감지합니다.

선수들이 코드를 추가/수정하고 테스트할 코드의 프레임워크가 주어질 것입니다.

선수들은 엘리베이터를 완성하기 위해 다음과 같은 코드를 작성해야 합니다:

- LCD 디스플레이 표시

- 불의 세기 조절 및 LED_RING 디스플레이

- LED_RING 단계적 변화

- 온도 변화 기능

- 안전 센서

- 과열 방지 기능

- 자동 온도 조절 모드

- 알람

- 안전 잠금 모드

Instructions to the Competitor

True Studio 프로젝트 “EP_Starting_Point”를 여시오. 당신의 제품은 MCU에 다운로드된 마지막 코드를 기반으로 동작을 테스트 받게 될 것입니다.

과제가 어떻게 작동하는지에 대한 이해를 확인하려면 완료된 데모 hex 파일을 당신의 제품에 다운로드하시오. 데모 hex 파일은 시작부분에 demo 표시가 있습니다. 마지막으로 다운로드한 코드를 경기 폴더에 저장하는 것이 중요합니다. MCU에 마지막 다운로드한 코드가 완료된 코드 데모 hex 파일이라면 프로그래밍에 대한 점수는 0점을 받습니다.

전원을 켜거나 리셋 시 LCD에 2초간 “Smart Gas Range XX”가 표시됩니다. “XX”에 자신의 테이블 번호가 표시되도록 하시오.

Task 1

LCD에는 현재 온도, 불의 세기, 상태, 알람 온도가 표시됩니다. 초기 데이터는 현재 온도 20°C, 불의 세기 0, 상태 OFF, 알람 온도 20°C입니다.

| T | E | M | P | : | 0 | 2 | 0 | ° | C |  |  |  | : | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ | O | F | F |  |  |  |  |  |  | ] | [ | 0 | 2 | 0 | ] |

첫 번째 줄 좌측의 TEMP:XXX°C에는 현재 온도를 표시합니다. (°의 아스키 코드는 0xDF입니다.)

첫 번째 줄 우측의  : X에는 현재 불의 세기를 표시합니다. (은 CGRAM을 사용하여 표시하시오. lcd1602.h안의 void lcd_cgram(uint8_t room, uint8_t n) 참조)

두 번째 줄 좌측의 [XXXXXXXXX]에는 현재 상태를 표시합니다.

| 상태 | LCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가스레인지 OFF | [ | O | F | F |  |  |  |  |  |  | ] |
| 가스레인지 ON | [ | O | N |  |  |  |  |  |  |  | ] |
| 안전 센서 감지 안됨 | [ | O | N | ( | N | O | N | E | ) |  | ] |
| 과열 상태 | [ | O | V | E | R |  | H | E | A | T | ] |
| 자동 온도 조절 모드 | [ | A | U | T | O |  | A | D | J |  | ] |
| 안전 잠금 모드 | [ | S | A | F | E |  | L | O | C | K | ] |

상태의 우선 순위는 아래와 같습니다.

| 순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상태 | OVER HEAT | SAFE LOCK | OFF | ON(NONE) | AUTO ADJ | ON |

두 번째 줄 우측의 [XXX]는 알람을 울릴 온도를 표시합니다.

Task 2

SW1으로 가스레인지를 ON/OFF하고 VR1으로 불의 세기를 조절합니다.

SW1이 위를 향하면 가스레인지는 OFF됩니다. 가스레인지가 OFF 상태일 때는 불의 세기는 0이 됩니다.

SW1이 아래를 향하면 가스레인지는 ON됩니다. 가스레인지가 ON 상태일 때 불의 세기를 VR1으로 조절합니다. 불의 세기는 1~9이며, 시계방향으로 돌리면 증가, 반시계 방향으로 돌리면 감소합니다.

LED_RING(LED6)은 불의 세기를 표시합니다.

| LED_RING(LED6) |  |
| --- | --- |
| 불의 세기 | RGB Data |
| 0 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: [R000] [G000] [B000] |
| 1 | 0, 4, 8: [R000] [G000] [B013] 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11: [R000] [G000] [B000] |
| 2 | 0, 4, 8: [R000] [G000] [B076] 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11: [R000] [G000] [B000] |
| 3 | 0, 4, 8: [R000] [G000] [B255] 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11: [R000] [G000] [B000] |
| 4 | 0, 4, 8: [R000] [G000] [B255] 2, 6, 10: [R000] [G000] [B013] 1, 3, 5, 7, 9, 11: [R000] [G000] [B000] |
| 5 | 0, 4, 8: [R000] [G000] [B255] 2, 6, 10: [R000] [G000] [B076] 1, 3, 5, 7, 9, 11: [R000] [G000] [B000] |
| 6 | 0, 2, 4, 6, 8, 10: [R000] [G000] [B255] 1, 3, 5, 7, 9, 11: [R000] [G000] [B000] |
| 7 | 0, 2, 4, 6, 8, 10: [R000] [G000] [B255] 1, 3, 5, 7, 9, 11: [R000] [G000] [B013] |
| 8 | 0, 2, 4, 6, 8, 10: [R000] [G000] [B255] 1, 3, 5, 7, 9, 11: [R000] [G000] [B076] |
| 9 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: [R000] [G000] [B255] |

LED_RING은 아래와 같이 24bit Data를 사용하는 12개의 LED로 구성되어 있습니다.

함수 void led_ring_update(uint32_t *data_24bit)와 전역 변수 uint32_t led_ring_data[12]를 사용하여 LED_RING을 제어할 수 있으며, led_ring_data[12]에 12개 각 LED의 24bit data를 저장하고 led_ring_update()의 매개변수로 사용하여 LED_RING을 제어할 수 있습니다.

Task 3

불의 세기가 변화하면 LED_RING(LED6)에 표시될 때 100ms 주기로 단계적으로 변화하며 표시됩니다.

예를 들어 불의 세기가 0에서 3이 되면 0, 1, 2, 3 순서로 단계적으로 표시되고, 3에서 0이 되면 3, 2, 1, 0 순서로 단계적으로 표시됩니다.

Task 4

온도는 지속적으로 감소하며 불의 세기에 따라 증가합니다. 온도의 증감은 동시에 진행됩니다.

온도의 감소는 현재 온도와 기온과의 차이에 따라 감소하며 20°C 미만으로 감소하지 않습니다. 기온은 항상 20°C 로 유지됩니다.

| 현재 온도 - 기온(20°C) | 감소 주기 |
| --- | --- |
| 10°C 미만 | 2900ms 마다 -1°C |
| 10°C 이상 | 2200ms 마다 -1°C |
| 15°C 이상 | 1600ms 마다 -1°C |
| 20°C 이상 | 1100ms 마다 -1°C |
| 40°C 이상 | 700ms 마다 -1°C |
| 100°C 이상 | 400ms 마다 -1°C |
| 200°C 이상 | 200ms 마다 -1°C |
| 300°C 이상 | 100ms 마다 -1°C |

온도의 증가는 불의 세기에 따라 증가하며 999°C를 초과하지 않습니다.

| 불의 세기 | 증가 주기 |
| --- | --- |
| 0 | 증가하지 않음 |
| 1 | 900ms 마다 +1°C |
| 2 | 800ms 마다 +1°C |
| 3 | 700ms 마다 +1°C |
| 4 | 600ms 마다 +1°C |
| 5 | 500ms 마다 +1°C |
| 6 | 400ms 마다 +1°C |
| 7 | 300ms 마다 +1°C |
| 8 | 200ms 마다 +1°C |
| 9 | 100ms 마다 +1°C |

Task 5

가스레인지 ON 상태에서 안전 센서(CDS1) 위에 아무것도 없다면 LCD에 “[ON(NONE)]”를 표시하고 불의 세기는 1이 됩니다.

안전 센서(CDS1) 위에 무언가 있다면 불의 세기는 설정한 값에 맞게 변경됩니다.

Task 6

온도가 300°C를 초과하면 과열 상태가 됩니다. 과열 상태가 되면 부저가 3번 울리고 불의 세기는 0으로 변경됩니다.

과열 상태일 때는 LCD에 “[OVER HEAT]”가 표시되며 가스레인지를 ON할 수 없습니다. 온도가 150°C 미만이며 SW1이 위를 향하면 과열 상태는 해제됩니다.

Task 7

SW3를 누르면 자동 온도 조절 모드가 동작합니다.

자동 온도 조절 모드에서는 LED1~5가 VR1에 따라 점등합니다. 기판에는 5개의 구역이 선으로 표시되어 있으며, 가리키는 구역의 LED만 점등합니다.

| VR1이 첫 번째 구역을 가리킴 | VR1이 두 번째 구역을 가리킴 | VR1이 다섯 번째 구역을 가리킴 |
| --- | --- | --- |

자동으로 조절될 온도는 VR1에 따라 점등한 LED에 따라 설정됩니다.

| LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80°C | 100°C | 140°C | 180°C | 220°C |

자동 온도 조절 모드에서는 가스레인지가 ON 상태일 때 아래와 같이 설정온도와 현재온도의 차이에 따라 불의 세기가 변경됩니다.

| 설정온도 - 현재온도 | 불의 세기 |
| --- | --- |
| 1°C < X | 9 |
| X < -1°C | 1 |

SW3를 다시 누르면 자동 온도 조절 모드는 종료되며 LED1~5는 모두 소등합니다.

Task 8

알람을 울릴 온도 이상이 되면 부저가 100ms로 2번씩 1s 주기로 울립니다.

ON(100ms) → OFF(100ms) → ON(100ms) → OFF(700ms)

알람 온도는 SW4, 5를 사용하여 설정합니다. SW4를 누르면 알람 온도가 20씩 감소하고 SW5를 누르면 알람 온도가 20씩 증가합니다. 설정 범위는 20~280°C입니다.

가스레인지가 OFF 상태이거나 설정된 값이 20°C이면 알람은 울리지 않습니다.

Task 9

SW2를 사용하여 안전 잠금 모드를 동작합니다.

SW2가 아래쪽에 위치하면 안전 잠금 모드가 동작하고 LCD에는 “[SAFE LOCK]”이 표시됩니다.

안전 잠금 모드 상태에서는 가스레인지를 ON 시킬 수 없습니다.

SW1과 SW2가 모두 위를 항하면 안전 잠금 모드가 해제됩니다.

Document/File Submission Checklist

시간이 다 되기 전에 다음 파일은 경기 폴더에 저장되어야 하고, 하드웨어는 제출할 준비가 되어있어야 합니다.

- MCU에 다운로드한 마지막 코드가 경기 폴더에 저장됨.

- 동작을 보여주기위한 코드가 다운로드된 기판

나는 시간이 다 되기 전에 위에 표시된 파일들을 반드시 제출해야한다는 것을 이해했습니다.

______________________________

Competitor signature